Заключение рабочей группы по результатам дефектовки дорожного покрытия улиц Северная, Восточная, Западная, Новая.

Рабочая группа в составе:

Председатель:

Титов Д. В.

Члены рабочей группы:

Щепилов С. П.

Астахов В. Е.

Гарибян А. М.

Крестинин Н. Н.

Лыгин М. Ю.

Булгаков П. М.

Управляющий:

Бакайкин А. П.

Рабочая группа, провела обследование дорожного покрытия улиц Северная, Восточная, Западная, Новая. Протяженность обследованных участков по ул. Северная 350м, по ул. Восточная 1700м, по ул. Западная 800м, по ул. Новая 930м.

Комиссия выявила следующие повреждения дорожного покрытия, требующие ремонта. Данные дефектовки, размеры отрезков подлежащих ремонту и предлагаемая технология ремонта приведены в таблице 1.

Общая схема расположения участков подлежащих ремонту (показано условно).

Таблица 1.

| № | Фотография состояния участка |  | Размеры, м | Предполагаемая технология ремонта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  | 14.0х4.0 21.0х1.0 | Разборка существующих покрытий толщиной 14 см, укладка промежуточного основания (жесткий укатываемый бетон В-7,5 (М100), Bbtb1.2 (Pu15), F50, W2 ГОСТ 26633-91 - 20 см), розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистого плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 5см |  |  |
| 02 |  |  | 12.0х3.5 3.5х4.0 | Разборка существующих цементобетонных покрытий толщиной - 14см, укладка промежуточного основания (жесткий укатываемый бетон В-7,5 (М100), Bbtb1.2 (Pu15), F50, W2 ГОСТ 26633-91) - 20см, розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |  |
| 03 |  |  | 21.0х3.5 | Разборка существующих цементобетонных покрытий толщиной - 14см, укладка промежуточного основания (жесткий укатываемый бетон В-7,5 (М100), Bbtb1.2 (Pu15), F50, W2 ГОСТ 26633-91) - 20см, розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |  |
| 04 |  |  | 26.0х3.5 | Разборка существующих цементобетонных покрытий толщиной - 14см, укладка промежуточного основания (жесткий укатываемый бетон В-7,5 (М100), Bbtb1.2 (Pu15), F50, W2 ГОСТ 26633-91) - 20см, розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |  |
| 05 |  |  | 40.0х4.0 | Разборка существующих цементобетонных покрытий толщиной - 14см, укладка промежуточного основания (жесткий укатываемый бетон В-7,5 (М100), Bbtb1.2 (Pu15), F50, W2 ГОСТ 26633-91) - 20см, розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |  |
| 06 |  |  | 80.0х5.0 | Разборка существующих цементобетонных покрытий толщиной - 14см, укладка промежуточного основания (жесткий укатываемый бетон В-7,5 (М100), Bbtb1.2 (Pu15), F50, W2 ГОСТ 26633-91) - 20см, розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |  |
| 07 |  |  | 42.0х3.5 | Разборка существующих цементобетонных покрытий толщиной - 14см, укладка промежуточного основания (жесткий укатываемый бетон В-7,5 (М100), Bbtb1.2 (Pu15), F50, W2 ГОСТ 26633-91) - 20см, розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |  |
| 08 |  |  | 34.0х10.0 10.0х3.5 | Разборка существующих цементобетонных покрытий толщиной - 14см, укладка промежуточного основания (жесткий укатываемый бетон В-7,5 (М100), Bbtb1.2 (Pu15), F50, W2 ГОСТ 26633-91) - 20см, розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |  |
| 09 |  |  | 6.0х3.5 | Разборка существующих цементобетонных покрытий толщиной - 14см, укладка промежуточного основания (жесткий укатываемый бетон В-7,5 (М100), Bbtb1.2 (Pu15), F50, W2 ГОСТ 26633-91) - 20см, розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |  |
| 10 |  |  | 44.0х3.5 | Разборка существующих цементобетонных покрытий толщиной - 14см, укладка промежуточного основания (жесткий укатываемый бетон В-7,5 (М100), Bbtb1.2 (Pu15), F50, W2 ГОСТ 26633-91) - 20см, розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |  |
| 11 |  |  | 42.0х5.0 | Разборка существующих цементобетонных покрытий толщиной - 14см, укладка промежуточного основания (жесткий укатываемый бетон В-7,5 (М100), Bbtb1.2 (Pu15), F50, W2 ГОСТ 26633-91) - 20см, розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |  |
| 12 |  |  | 14.0х3.5 | Разборка существующих цементобетонных покрытий толщиной - 14см, укладка промежуточного основания (жесткий укатываемый бетон В-7,5 (М100), Bbtb1.2 (Pu15), F50, W2 ГОСТ 26633-91) - 20см, розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |  |
| 13 |  |  | 21.0х3.5 | Разборка существующих цементобетонных покрытий толщиной - 14см, укладка промежуточного основания (жесткий укатываемый бетон В-7,5 (М100), Bbtb1.2 (Pu15), F50, W2 ГОСТ 26633-91) - 20см, розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |  |
| 14 |  |  | 26.0х3.5 | Разборка существующих цементобетонных покрытий толщиной - 14см, укладка промежуточного основания (жесткий укатываемый бетон В-7,5 (М100), Bbtb1.2 (Pu15), F50, W2 ГОСТ 26633-91) - 20см, розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |  |
| 15 |  |  | 16.0х3.5 | Разборка существующих цементобетонных покрытий толщиной - 14см, укладка промежуточного основания (жесткий укатываемый бетон В-7,5 (М100), Bbtb1.2 (Pu15), F50, W2 ГОСТ 26633-91) - 20см, розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |  |
| 16 |  |  | 12.0х3.5 | Разборка существующих цементобетонных покрытий толщиной - 14см, укладка промежуточного основания (жесткий укатываемый бетон В-7,5 (М100), Bbtb1.2 (Pu15), F50, W2 ГОСТ 26633-91) - 20см, розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |  |
| 17 |  |  | 35.0х3.5 | Разборка существующих цементобетонных покрытий толщиной - 14см, укладка промежуточного основания (жесткий укатываемый бетон В-7,5 (М100), Bbtb1.2 (Pu15), F50, W2 ГОСТ 26633-91) - 20см, розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |  |
| 18 |  |  | 64.0х3.5 | Разборка существующих цементобетонных покрытий толщиной - 14см, укладка промежуточного основания (жесткий укатываемый бетон В-7,5 (М100), Bbtb1.2 (Pu15), F50, W2 ГОСТ 26633-91) - 20см, розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |  |
| 19 |  |  | 40.0х3.5 | Разборка существующих цементобетонных покрытий толщиной - 14см, укладка промежуточного основания (жесткий укатываемый бетон В-7,5 (М100), Bbtb1.2 (Pu15), F50, W2 ГОСТ 26633-91) - 20см, розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |  |
| 20 |  |  | 76.0х3.5 | Разборка существующих цементобетонных покрытий толщиной - 14см, укладка промежуточного основания (жесткий укатываемый бетон В-7,5 (М100), Bbtb1.2 (Pu15), F50, W2 ГОСТ 26633-91) - 20см, розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |  |
| 21 |  |  | 38.0х4.0 | Разборка существующих цементобетонных покрытий толщиной - 14см, укладка промежуточного основания (жесткий укатываемый бетон В-7,5 (М100), Bbtb1.2 (Pu15), F50, W2 ГОСТ 26633-91) - 20см, розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |  |
| 22 |  |  | 122.0х3.5 | Разборка существующих цементобетонных покрытий толщиной - 14см, укладка промежуточного основания (жесткий укатываемый бетон В-7,5 (М100), Bbtb1.2 (Pu15), F50, W2 ГОСТ 26633-91) - 20см, розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |  |
| 23 |  |  | 35.0х3.5 | Разборка существующих цементобетонных покрытий толщиной - 14см, укладка промежуточного основания (жесткий укатываемый бетон В-7,5 (М100), Bbtb1.2 (Pu15), F50, W2 ГОСТ 26633-91) - 20см, розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |  |
| 24 |  |  | 126.0х3.5 | Разборка существующих цементобетонных покрытий толщиной - 14см, укладка промежуточного основания (жесткий укатываемый бетон В-7,5 (М100), Bbtb1.2 (Pu15), F50, W2 ГОСТ 26633-91) - 20см, розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |  |
| 25 |  |  | 224.0х3.5 | Разборка существующих цементобетонных покрытий толщиной - 14см, укладка промежуточного основания (жесткий укатываемый бетон В-7,5 (М100), Bbtb1.2 (Pu15), F50, W2 ГОСТ 26633-91) - 20см, розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |  |
| 26 |  |  | 30.0х3.5 | Разборка существующих цементобетонных покрытий толщиной - 14см, укладка промежуточного основания (жесткий укатываемый бетон В-7,5 (М100), Bbtb1.2 (Pu15), F50, W2 ГОСТ 26633-91) - 20см, розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |  |
| 27 |  |  | 35.0х3.5 | Разборка существующих цементобетонных покрытий толщиной - 14см, укладка промежуточного основания (жесткий укатываемый бетон В-7,5 (М100), Bbtb1.2 (Pu15), F50, W2 ГОСТ 26633-91) - 20см, розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |  |
| 28 |  |  | 14.0х3.5 | Разборка существующих цементобетонных покрытий толщиной - 14см, укладка промежуточного основания (жесткий укатываемый бетон В-7,5 (М100), Bbtb1.2 (Pu15), F50, W2 ГОСТ 26633-91) - 20см, розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |  |
| 29 |  |  | 6.0х3.5 | Разборка существующих цементобетонных покрытий толщиной - 14см, укладка промежуточного основания (жесткий укатываемый бетон В-7,5 (М100), Bbtb1.2 (Pu15), F50, W2 ГОСТ 26633-91) - 20см, розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |  |
| 30 |  |  | 12.0х3.5 | Разборка существующих цементобетонных покрытий толщиной - 14см, укладка промежуточного основания (жесткий укатываемый бетон В-7,5 (М100), Bbtb1.2 (Pu15), F50, W2 ГОСТ 26633-91) - 20см, розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |  |
| 31 |  |  | 35.0х3.5 | Разборка существующих цементобетонных покрытий толщиной - 14см, укладка промежуточного основания (жесткий укатываемый бетон В-7,5 (М100), Bbtb1.2 (Pu15), F50, W2 ГОСТ 26633-91) - 20см, розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |  |
| 32 |  |  | 23.0х5.0 | Разборка существующих цементобетонных покрытий толщиной - 14см, укладка промежуточного основания (жесткий укатываемый бетон В-7,5 (М100), Bbtb1.2 (Pu15), F50, W2 ГОСТ 26633-91) - 20см, розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |  |
| 33 |  |  | 32.0х3.5 | Разборка существующих цементобетонных покрытий толщиной - 14см, укладка промежуточного основания (жесткий укатываемый бетон В-7,5 (М100), Bbtb1.2 (Pu15), F50, W2 ГОСТ 26633-91) - 20см, розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |  |
| 34 |  |  | 45х3.5 17.0х10.0 | Разборка существующих цементобетонных покрытий толщиной - 14см, укладка промежуточного основания (жесткий укатываемый бетон В-7,5 (М100), Bbtb1.2 (Pu15), F50, W2 ГОСТ 26633-91) - 20см, розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |  |
| 35 |  |  | 15.0х3.5 | Разборка существующих цементобетонных покрытий толщиной - 14см, укладка промежуточного основания (жесткий укатываемый бетон В-7,5 (М100), Bbtb1.2 (Pu15), F50, W2 ГОСТ 26633-91) - 20см, розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |  |
| 36 |  |  | 21.0х3.5 | Разборка существующих цементобетонных покрытий толщиной - 14см, укладка промежуточного основания (жесткий укатываемый бетон В-7,5 (М100), Bbtb1.2 (Pu15), F50, W2 ГОСТ 26633-91) - 20см, розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |  |
| 37 |  |  | 65.0х3.5 | Разборка существующих цементобетонных покрытий толщиной - 14см, укладка промежуточного основания (жесткий укатываемый бетон В-7,5 (М100), Bbtb1.2 (Pu15), F50, W2 ГОСТ 26633-91) - 20см, розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |  |
| H01 |  |  | 7.0х5.0 | Розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |  |
| H02 |  |  | 6.0х3.5 | Розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |
| H03 |  |  | 6.0х3.5 | Розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |
| H04 |  |  | 6.0х1.75 |  | Розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |
| Н05 |  | БЕЗ ФОТО АНАЛОГИЧНО ПРЕДЫДУЩИМ | 6.0х3.5 |  | Розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |
| Н06 |  | БЕЗ ФОТО АНАЛОГИЧНО ПРЕДЫДУЩИМ | 12.0х3.5 |  | Розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |
| Н07 |  |  | 12.0х3.5 |  | Розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |
| Н08 |  | БЕЗ ФОТО АНАЛОГИЧНО ПРЕДЫДУЩИМ | 2.0х1.75 |  | Розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |
| Н09 |  | БЕЗ ФОТО АНАЛОГИЧНО ПРЕДЫДУЩИМ | 2.0х1.75 |  | Розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |
| Н10 |  |  | 6.0х1.75 |  | Розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |
| Н11 |  | БЕЗ ФОТО АНАЛОГИЧНО ПРЕДЫДУЩИМ | 2.0х1.75 |  | Розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |
| Н12 |  |  | 18.0х3.5 |  | Розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |
| Н13 |  | БЕЗ ФОТО АНАЛОГИЧНО ПРЕДЫДУЩИМ | 3.0х1.75 |  | Розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |
| Н14 |  |  | 18.0х3.5 |  | Розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |
| Н15 |  | БЕЗ ФОТО АНАЛОГИЧНО ПРЕДЫДУЩИМ | 2.0х1.75 |  | Розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |
| Н16 |  | БЕЗ ФОТО АНАЛОГИЧНО ПРЕДЫДУЩИМ | 2.0х1.75 |  | Розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |
| Н17 |  | БЕЗ ФОТО АНАЛОГИЧНО ПРЕДЫДУЩИМ | 2.0х1.75 |  | Розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |
| Н18 |  |  | 12.0х1.75 |  | Розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |
| Н19 |  | БЕЗ ФОТО АНАЛОГИЧНО ПРЕДЫДУЩИМ | 6.0х3.5 |  | Розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |
| Н20 |  | БЕЗ ФОТО АНАЛОГИЧНО ПРЕДЫДУЩИМ | 6.0х1.75 |  | Розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |
| Н21 |  | БЕЗ ФОТО АНАЛОГИЧНО ПРЕДЫДУЩИМ | 6.0х1.75 |  | Розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |
| Н22 |  | БЕЗ ФОТО АНАЛОГИЧНО ПРЕДЫДУЩИМ | 6.0х1.75 |  | Розлив битумной эмульсии из расчета 0,4л/кв.м., укладка мелкозернистый плотного асфальтобетона марка I тип Б ГОСТ 9128-2009 - 5см |  |

Длина реконструируемого участка улицы Восточная составляет 1500м (общая протяженность 1700м за вычетом 200м  асфальтового покрытия), протяженность реконструируемого участка улицы Западная - 800м, Северная - 350м, Новая 930м. Общая длинна участков дорожного полотна, подлежащих ремонту составляет :

По ул. Северная – 76м, Новая - 148м, улиц Восточная и Западная - 1497м (65.1% от длинны реконструируемых участков).

Оценочная стоимость материалов и работ по ремонту поврежденных участков дорог по приведенной технологии составит приблизительно 6.5 млн. руб.

Гарантийный срок такого ремонта составит один – два года. При этом остаются не решенными проблемы водоотлива, организации кюветов и продолжающегося разрушения участков дорог, не подвергшихся ремонту и которые потребуют вмешательства в ближайшие 2-3 года.

Понимая вышеизложенное, а также с учетом того, что ремонту подлежит более половины длинны улиц (65.1%), целесообразно рассмотреть вопрос сплошного ремонта указанных улиц ( Восточная и Западная).

Так же, для продления срока службы дорожного покрытия при сплошном ремонте технологически возможна реализация мер по водоотливу путем организации разуклонки и сливов воды в ливневку, а так же организация кюветов. Срок службы дорожного покрытия, в данном случае,  может быть увеличен до 4-5лет.

Стоимость такого ремонта составит 9000м2 х 900руб = 8.1млн руб плюс стоимость организации кюветов (около 2 млн, руб). Удорожание относительно локального ремонта только поврежденных участков составит ~60%. При этом дороги будут иметь аккуратный, законченный вид, а срок их службы продлен приблизительно в 2 раза.  Для оптимизации затрат, часть работ по организации кюветов можно выполнить силами и средствами ДНП.

По улице Новая на всём протяжении 930м рекомендовано произвести расшивку швов между плитами с последующим заполнением битумной эмульсией, что позволит сохранить дорожные плиты от разрушения и продлит срок их службы.

Заключение.

Принимая во внимание вышеизложенное, рабочая группа считает целесообразным применение технологии сплошного ремонта улиц Западная и Восточная, а так же проведение локального ремонта поврежденных участков улицы Северная и Новая.

Рабочая группа:

Председатель:

Титов Д. В.

Члены рабочей группы:

Щепилов С. П.

Астахов В. Е.

Гарибян А. М.

Крестинин Н. Н.

Лыгин М. Ю.

Булгаков П.М.

Управляющий:

Бакайкин А. П.

Дата составления 15.08.2015.